Организация хранилища рабочих данных

Общие вопросы аварийного сброса питания

Возможна ситуация со сбросом питания дефростера. После восстановления питания нужно вернуть дефростер в тот режим, в котором он был до отключения. Для этого используется I2C EEPROM M24C16 (16 Kbit / 2048 байт). В EEPROM сохраняются режим работы дефростера при его изменении и установленные параметры алгоритма. При восстановлении питания загружаются сохранённые параметры и восстанавливается сохранённый режим.

Есть свободные выводы процессора для подключения I2C EEPROM?

Будем размещать внешнюю EEPROM. Сообщи, какие выводы на плате Disco соответствуют свободному I2C.

Проверю конфигурацию пинов в вашем проекте (.ioc/MSP), чтобы назвать конкретные выводы платы Disco под I2C и отметить, какие из них уже заняты внутренней периферией.

По текущей конфигурации вашего проекта:

- I2C3_SCL = PA8

- I2C3_SDA = PC9

Это видно в:

- Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c (PA8 -> I2C3_SCL, PC9 -> I2C3_SDA)

- STM32F429I-DISCO.ioc (PA8.Signal=I2C3_SCL, PC9.Signal=I2C3_SDA)

Важно: в вашем проекте этот I2C уже используется (обёртки I2C3_Read/Write, тач-контроллер/IOE), то есть отдельного “свободного” I2C сейчас не настроено.

Что это значит practically:

- самый простой путь — повесить EEPROM на эту же шину I2C3 (если адрес не конфликтует);

- из других типичных I2C-пинов, например PB8/PB9, у вас уже заняты под LTDC (LTDC_B6/B7) и не свободны.

Если хотите, могу следующим шагом помочь проверить конфликт адресов на I2C3 (тач/кодек vs M24C16, device select 0xA0..0xAE по блокам памяти) и подтвердить безопасный базовый адрес EEPROM.

Проверь конфликт адресов на I2C3 (тач/кодек vs M24C16) и подбери безопасный адрес для EEPROM.

Сейчас проверю все константы I2C-адресов в проекте (тач, аудио-кодек и прочие BSP-устройства на I2C3) и дам безопасный базовый адрес для EEPROM M24C16.

Проверил по вашему проекту конфликт адресов на I2C3.

Что уже есть на шине в коде:

- Тач-контроллер STMPE811:

  - TS_I2C_ADDRESS = 0x82 (это формат HAL со сдвигом, т.е. 7-битный адрес 0x41)

  - источник: TouchGFX/target/STM32TouchController.cpp

Других активных адресов I2C-устройств в текущем коде не нашлось.

Для M24C16:

- ёмкость 2048 байт; страница записи 16 байт; в device select кодируются биты A10..A8 памяти.

- коды 0xA0..0xAE (HAL) / 0x50..0x57 (7-bit) выбирают блок памяти 256 байт, а не отдельные микросхемы.

Базовый адрес блока 0: 7-bit 0x50, HAL 0xA0. Пересечений с тачем 0x41 нет — M24C16 на I2C3 безопасна.

- Рекомендация по адресу

Выбирайте базовый:

- 7-bit 0x50 / HAL 0xA0 (блок 0; A10..A8=000)

Это стандартный и безопасный вариант для вашей конфигурации.

- Пины свободного I2C в проекте

- PA8 — I2C3_SCL

- PC9 — I2C3_SDA

(подтверждено в STM32F429I-DISCO.ioc и Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c)

У M24C16 нет выводов E0..E2 для выбора адреса — как адресовать микросхему?

Базовый адрес тот же (0xA0), но схема адресации иная, чем у M24C02.

У M24C16 биты A10..A8 входят в device select (1010 A10 A9 A8 R/W). Для блока 0 (адреса 0..255) базовый адрес:

- 7-bit: 0x50

- 8-bit (HAL-стиль): 0xA0 (write), 0xA1 (read)

Это безопасный вариант для шины I2C3; при обращении к адресам выше 255 драйвер автоматически меняет биты A10..A8 в device select.

По HAL_I2C_MspInit() для I2C3 в Core/Src/stm32f4xx_hal_msp.c:

- PA8 (I2C3_SCL): GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_PULLUP

- PC9 (I2C3_SDA): GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_PULLUP

То есть на уровне GPIO у вас уже включён PULLUP на обеих линиях, дополнительная подтяжка резисторами к питанию не нужна.

Распайка выводов микросхемы M24C16:

- выводы E0/E1/E2 отсутствуют (адресные биты A10..A8 задаются программно в I2C device select);

- VSS → на GND;

- WС → на GND (нужна запись);

- PA8 (SCL) и PC9 (SDA) сконфигурированы с подтяжкой вверх;

- VCC → +5V.

Посчитай требуемый объём памяти EEPROM, если мы будем сохранять в ней параметры алгоритма и признак работы в авторежиме.

Сейчас быстро посчитаю точный размер структуры параметров DefrostParams_t с учётом выравнивания в C/C++, и добавлю объём под флаг авторежима + служебные поля (CRC/версия).

Посчитал по вашей текущей структуре DefrostParams_t:

- DEFROST_PHASE_COUNT = 3

- DEFROST_MAX_SENSOR_COUNT = 6

Размер DefrostParams_t получается 124 байта (с обычным выравниванием ARM GCC, 4-байт для float).

Дальше:

- признак авторежима (uint8_t) = 1 байт

- итого «полезных данных» = 125 байт

Практически нужно хранить ещё служебные поля (минимум):

- version (uint16_t) = 2 байта

- crc16 (uint16_t) = 2 байта

Тогда одна запись:

- 124 + 1 + 2 + 2 = 129 байт

- с выравниванием обычно округляют до 132 байт

Вывод по объёму EEPROM M24C16 (2048 байт)

- Одна копия (с CRC/версией/флагом) — помещается уверенно.

- Две полноценные копии по 132 байта — помещаются без проблем (264 байта << 2048).

- При необходимости в M24C16 можно разместить несколько копий A/B и служебные области без уплотнения формата.

Если нужно, могу предложить раскладку нескольких копий A/B в объёме 2048 байт для отказоустойчивости.

Нет, будем сохранять только одну копию данных.

Что сделано

Сделано: добавлен драйвер M24C16 и встроен сценарий работы EEPROM в DefrostControl по вашим правилам.

Что реализовано:

- Добавлены файлы:

  - STM32CubeIDE/ProjectCode/ EEPROM.hpp

  - STM32CubeIDE/ProjectCode/ EEPROM.cpp

- В драйвере:

  - EEPROM::Init() — проверка наличия EEPROM на I2C3;

  - EEPROM::Read() — чтение из EEPROM;

  - EEPROM::Write() — запись с разбиением по страницам 16 байт, учётом A10..A8 в device select и ожиданием готовности устройства.

- В DefrostControl:

  - при старте (DefrostControl_LoadParams) проверяется EEPROM, устанавливается параметр g_defrostEepromAvailable в DefrostControl.cpp;

  - если EEPROM нет — работа продолжается без неё;

  - если EEPROM есть — читается сохранённая структура (версия + флаг авторежима + параметры + CRC);

  - если в EEPROM сохранён авторежим — параметры загружаются из EEPROM в рабочие переменные;

  - если авторежим не сохранён — текущие параметры из переменных записываются в EEPROM;

  - при изменении параметров (DefrostControl_SaveParams) новые параметры сохраняются и в EEPROM;

  - при смене режима через DefrostControl_SetEnabled сохраняется признак авторежима.

В EEPROM признак авторежима хранится в поле:

- autoModeEnabled структуры DefrostEepromStorage_t (в DefrostControl.cpp).

Связанный runtime-флаг в коде:

- g_defrostPersistedAutoMode — из него пишется autoModeEnabled, и из autoModeEnabled он читается при загрузке.

Также добавлен static_assert — проверка на этапе компиляции, чтобы формат данных помещался в M24C16 (2048 байт). Типичный смысл проверки:

- sizeof(DefrostEepromStorage_t) <= EEPROM::kSizeBytes

Если условие ложно, компилятор выдаёт сообщение вроде "Defrost EEPROM payload exceeds M24C16 capacity".

То есть это “страховка от ошибок размера” ещё до прошивки контроллера.

Как избегается конфликт использования I2C3

Сейчас — почти никак на уровне приложения.

В текущем коде:

- Тач работает через IOE_Read/IOE_Write -> HAL_I2C_Mem_Read/Write(&hi2c3, ...) в Core/Src/main.c.

- EEPROM-драйвер в EEPROM.cpp тоже напрямую вызывает HAL_I2C_Mem_Read/Write(&hi2c3, ...).

- Общего osMutex/арбитра именно для I2C3 между этими путями нет.

То есть конфликт частично ограничивается только внутренним Lock в HAL-драйвере I2C (он защищает handle от одновременного входа), но это не полноценная межзадачная политика доступа.

Итог:

- при редких операциях EEPROM (инициализация, сохранение параметров) обычно работает;

- при наложении с активным опросом тача возможны HAL_BUSY/таймауты.

Если хотите избежать конфликтов гарантированно, нужен единый I2C3 mutex/обёртка для всех обращений к hi2c3 (тач + EEPROM).